| Контрольный бланк обслуживания (ТО-1) |
| --- |
| Легковые модели Ford |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 000км, 60 000км, 100 000км, 140 000км, 180 000км, но не реже 1 раз в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применимо для моделей Ford (код модели): Fiesta 2008.75 (6); Ka 2009 (8); Fusion 2002.75 (9);B-MAX 2012.75 (10); Fiesta 2013 (11); EcoSport 2012.75; C-MAX 2003.75 (22); С-MAX 2010.75 (24); Focus 2004.75 (23); Focuc 2011(25); Mondeo 2001 (38); Mondeo 2007.5 (39); Mondeo 2013.75 (40); Kuga 2008.5 (46); Kuga 2013.25 (47); S-Max 2006.5 (53); Galaxy 2006.5 (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Норма времени - 2,1 н-ч (бензин); 2,2 н-ч (дизель) |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  |  |  | Номер заказ-наряда |  |  |  |  |  |
| Вариант ДВС |  |  |  |  | Гос.номер |  |  |  |  |  |
| Интервал |  |  |  |  | Дата открытия з-н |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пробег |  |  |  |  |  |
| № опер |  | Расположение |  |  | Операция |  |  | Отметка о выполнении |  | Отметка о замене |
| "+" - исправно, "х" - неисправно, "v" - устранено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверьте наличие любых непройденных программ обслуживания, используя OASIS, и проследите за тем, чтобы они были выполнены! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заезд автомобиля на СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы, предупреждающие/контрольные лампы и звуковой сигнал |  |  |  | Проверить работу |  |  |  |  |  |
| 2 | Сцепление |  |  |  | Проверить работу, отрегулировать, если необходимо |  |  |  |  |  |
| 3 | Омыватели, очистители |  |  |  | Проверить работу, отрегулировать, если необходимо |  |  |  |  |  |
| Внутри автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лампы наружного освещения и соответствующие контрольные лампы; подсветка щитка приборов |  |  |  | Проверить работу / состояние |  |  |  |  |  |
| 5 | Стояночный тормоз |  |  |  | Проверить работу, отрегулировать, если необходимо |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремни безопасности, пряжки и замки |  |  |  | Проверить работу / состояние |  |  |  |  |  |
| 7 | Экологический фильтр |  |  |  | Заменить |  |  |  |  | замена |
| Под капотом/Под автомобилем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Топливный фильтр |  |  |  | Заменить топливный фильтр (или элемент, где применимо) |  |  |  |  | замена |
| 9 | Фильтр наддувочного воздуха |  |  |  | Замена элемента воздушного фильтра |  |  |  |  | замена |
| 10 | Электропроводка, трубопроводы, шланги, масляные и топливные магистрали |  |  |  | Проверить правильность разводки, наличие повреждений, перетирания, протечек. |  |  |  |  |  |
| 11 | Двигатель, КПП, вакуумный насос, отопитель, радиатор |  |  |  | Проверить на наличие повреждений и протечек, проверка уровня масла в МКПП. |  |  |  |  |  |
| 12 | Охлаждающая жидкость |  |  |  | Проверить концентрацию антифриза: ___ °С, при необходимости - долить |  |  |  |  |  |
| 13 | Аккумулятор, клеммы аккумулятора |  |  |  | Визуальная проверка наличия протечек. Клеммы очистить, если необходимо - смазать |  |  |  |  |  |
| 14 | Двигатель |  |  |  | Слить масло и заменить масляный фильтр, прокладку пробки картера (при наличии) |  |  |  |  | замена |
| 15 | Шины |  |  |  | Проверить износ и состояние, особенно на стенках шин, отрегулировать давление, записать глубину проектора ПП __ мм, ЛП __ мм, ЛЗ __ мм, ПЗ __ мм, зап. колесо ___ мм |  |  |  |  |  |
| 16 | Тормозная система |  |  |  | Тормоза - передние и задние - осмотр. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка подвижности элементов, контроль протечек, контроль износа колодок и дисков/барабанов. При обнаружении заклинивания направляющих - доп работа. Min остаточная толщина тормозных накладок, мм: передние ____ мм; задние ____ мм. |  |  |  |  |  |
| 17 | Рулевое управление, рычажные мех-мы подвески, шаровые шарниры, шарниры полуосей, чехлы |  |  |  | Контроль наличия люфтов и целостности защитных пыльников в элементах подвески, привода колес, рулевого механизма |  |  |  |  |  |
| 18 | Днище кузова |  |  |  | Проверить состояние ПВХ-покрытия |  |  |  |  |  |
| Снаружи автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Двигатель |  |  | Долить моторное масло |  |  |  |  |  | замена |
| 20 | Лакокрасочное покрытие кузова |  |  | Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия, отметка в "Контрольном бланке" (прилагается) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Лампа освещения багажного отделения |  |  | Проверить работу (если применимо) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Гайки колес |  |  | Затянуть предписанным моментом затяжки и проверить правильность типа креплений. Проверить на наличие повреждений ободьев. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Этикетка напоминания об обслуживании |  |  | Прикрепить на стойке водит. двери в зоне видимости. |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы (оформляется как дополнительная операция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указать необходимость выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тормозная система |  | Через каждые 2 года/ каждое 2-е тех. обслуживание (в зависимости от того, что наступит раньше) - Заменить тормозную жидкость - LTS 121544 - 0,4нч - замена тормозной жидкости (колеса сняты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кондиционирование воздуха |  | Через каждые 2 года/каждое 2-е тех. обслуживание - Проверить температуру в выпускном трубопроводе испарителя. Проверить магистрали системы кондиционирования воздуха на наличие повреждений и протечек LTS 34 619 1 - 0,2нч (TSB № 67/2002) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система охлаждения |  | Через каждые 10 лет/ каждое 10-е тех. обслуживание - Слейте рабочую жидкость, промойте систему и залейте рабочую жидкость Super Plus LTS 24 122 4 - 0,2нч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремень привода распределительного вала, натяжитель и промежуточные шкивы |  | Через каждые 160 000 км/8 лет (для всех бензиновых ДВС), 140 000 км/7 лет (для всех дизельных ДВС),1.0L ECOBOOST 120 000 км/ 6 лет - заменить. LTS 21 304 9 и 21 306 5 (Уточнять точную норму времени по модели двигателя!) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремни привода аксессуаров |  | Через каждые 160 000 км/8 лет (для всех бензиновых ДВС), 140 000 км/7 лет (для всех дизельных ДВС),1.0L ECOBOOST 120 000 км/ 8 лет - заменить. LTS 21 567 5 - (Уточнять точную норму времени по модели двигателя!) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свечи зажигания |  | Каждые 60 000км/каждое 3-е тех. обслуживание (для всех бензиновых ДВС) – заменить. LTS 22 484 1 - (Уточнять точную норму времени по модели двигателя!) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапанные зазоры |  | Где применимо. Через каждые 160 000 км/8-е тех. обслуживание (для всех бензиновых ДВС), 140 000 км/7-е тех. обслуживание (для всех дизельных ДВС) проверить, при необходимости отрегулировать. LTS 21 213 5 - (Уточнять точную норму времени по модели двигателя!) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматическая коробка передач |  | Через каждые 60 000км/каждое 3-е тех. обслуживание - Заменить фильтр и масло АКПП - MPS6. Необходимо согласование с клиентом оплаты дополнительных работ. (LTS 17 115 5 – 1,0нч). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пыльник двигателя (Металлическая защита двигателя) |  | Где применимо. Металлическая защита снятие/установка -0,5нч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка фар |  | Каждое 2-е тех. обслуживание. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте - 0,2нч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вышеуказанная проверка была выполнена в соответствии со стандартами компании Ford обслуживающей вас сервисной бригадой Ford. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии механика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механик________________ |  |  |  | Мастер-приемщик ________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Сложные условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Короткие поездки на расстояние менее 10 км при отрицательных температурах наружного воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Длительная работа на холостом ходу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Буксировка грузового или жилого прицепа, поездки с багажной полкой крыши или с максимальной нагрузкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Эксплуатация на бездорожье, например, поездки по дорогам без асфальтового покрытия или по пыльным дорогам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |