| Контрольный бланк обслуживания (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Transit (79),(26),(27),(80),(81),(83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 000км, 75 000км, 125 000км, 175 000км, но не реже 1 раз в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transit с ДВС 1.6L EcoBoost интервал 20 000км, 60 000км, 100 000км,140 000км,180 000км, но не реже 1 раз в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Норма времени - 2,1 н-ч (бензин); 2,3 н-ч (дизель) |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  |  |  |  | Номер заказ-наряда |  |  |  |  |  |
| Вариант ДВС |  |  |  |  |  | Гос.номер |  |  |  |  |  |
| Интервал |  |  |  |  |  | Дата открытия з-н |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пробег |  |  |  |  |  |
| № опер | Расположение |  |  |  |  | Операция |  | Отметка о выполнении |  | Отметка о замене |  |
| "+" - исправно, "х" - неисправно, "v" - устранено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверьте наличие любых непройденных программ обслуживания, используя OASIS, и проследите за тем, чтобы они были выполнены! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заезд автомобиля на СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы, предупреждающие / контрольные лампы и звуковой сигнал |  |  |  |  |  | Проверить работу |  |  |  |  |
| 2 | Сцепление |  |  |  |  |  | Проверить работу, отрегулировать, если необходимо |  |  |  |  |
| 3 | Омыватели, очистители |  |  |  |  |  | Проверить работу, отрегулировать, если необходимо |  |  |  |  |
| Внутри автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лампы наружного освещения и соответствующие контрольные лампы; подсветка щитка приборов |  |  |  |  | Проверить работу / состояние |  |  |  |  |  |
| 5 | Стояночный тормоз |  |  |  |  | Проверить работу, отрегулировать, если необходимо |  |  |  |  |  |
| 6 | Индикатор интервалов обслуживания |  |  |  |  | Переустановить (если применимо) |  |  |  |  |  |
| Под капотом / Под автомобилем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Топливный фильтр |  |  |  |  | Заменить топливный фильтр |  |  |  | замена |  |
| 8 | Фильтр наддувочного воздуха |  |  |  |  | Замена элемента воздушного фильтра |  |  |  | замена |  |
| 9 | Электропроводка, трубопроводы, шланги, масляные и топливные магистрали |  |  |  |  | Проверить правильность разводки, наличие повреждений, перетирания, протечек. |  |  |  |  |  |
| 10 | Двигатель, КПП, Задний мост, вакуумный насос, отопитель, радиатор |  |  |  |  | Проверить на наличие повреждений и протечек, проверка уровня масла в МКПП. |  |  |  |  |  |
| 11 | Охлаждающая жидкость |  |  |  |  | Проверить концентрацию антифриза: ___ °С, при необходимости - долить |  |  |  |  |  |
| 12 | Аккумулятор, клеммы аккумулятора |  |  |  |  | Визуальная проверка наличия протечек. Клеммы очистить, если необходимо - смазать |  |  |  |  |  |
| 13 | Двигатель |  |  |  |  | Слить масло и заменить масляный фильтр, прокладку пробки картера (при необходимости) |  |  |  | замена |  |
| 14 | Центробежный масляный фильтр |  |  |  |  | Где применимо. Заменить картридж |  |  |  | замена |  |
| 15 | Шины |  |  |  |  | Проверить износ и состояние, особенно на стенках шин, отрегулировать давление, записать глубину проектора ПП __ мм, ЛП __ мм, ЛЗ __ мм, ПЗ __ мм, зап. колесо ___ мм |  |  |  |  |  |
| 17 | Тормозная система |  |  |  |  | Тормоза - передние и задние - осмотр. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка подвижности элементов, контроль протечек, контроль износа колодок и дисков/барабанов. При обнаружении заклинивания направляющих - доп работа. Min остаточная толщина тормозных накладок, мм: передние ____ мм; задние ____ мм. |  |  |  |  |  |
| 18 | Рулевое управление, рычажные мех-мы подвески, шаровые шарниры, шарниры полуосей, чехлы |  |  |  |  | Контроль наличия люфтов и целостности защитных пыльников в элементах подвески, привода колес, рулевого механизма |  |  |  |  |  |
| Снаружи автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Двигатель |  |  |  |  | Долить моторное масло |  |  |  | замена |  |
| 20 | Лакокрасочное покрытие кузова |  |  |  |  | Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия, отметка в "Контрольном бланке" (прилагается) |  |  |  |  |  |
| 21 | Лампа освещения грузового (или пассажирского) отсека |  |  |  |  | Проверить работу (если применимо) |  |  |  |  |  |
| 22 | Гайки колес |  |  |  |  | Затянуть предписанным моментом затяжки и проверить правильность типа креплений. Проверить на наличие повреждений ободьев. |  |  |  |  |  |
| 23 | Этикетка напоминания об обслуживании |  |  |  |  | Прикрепить на стойке водит. двери в зоне видимости. |  |  |  |  |  |
| Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы (оформляется как дополнительная операция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указать необходимость выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тормозная система |  |  |  | Через каждые 2 года/ каждое 2-е тех. обслуживание (в зависимости от того, что наступит раньше) - Заменить тормозную жидкость - LTS 121544 - 0,4нч - замена тормозной жидкости (колеса сняты) |  |  |  |  |  |  |
|  | Кондиционирование воздуха |  |  |  | Через каждые 2 года/каждое 2-е тех. обслуживание - Проверить температуру в выпускном трубопроводе испарителя. Проверить магистрали системы кондиционирования воздуха на наличие повреждений и протечек LTS 34 619 1 - 0,2нч (TSB № 67/2002) |  |  |  |  |  |  |
|  | Система охлаждения |  |  |  | Через каждые 10 лет/каждое 10-е тех. обслуживание - Слейте рабочую жидкость, промойте систему и залейте рабочую жидкость Super Plus LTS 24 122 4 - 0,2нч. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремень привода распределительного вала, натяжитель и промежуточные шкивы |  |  |  | Где применимо. 1.0L ECOBOOST 125 000 км/ 5 лет, 1.6L ECOBOOST 160 000 км/ 8 лет, (для всех дизельных ДВС) -150 000 км/6 лет - заменить. LTS 21 304 9 и 21 306 5 (Уточнять точную норму времени по модели двигателя!) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремни привода аксессуаров |  |  |  | Где применимо. 1.0L ECOBOOST 125 000 км/ 5 лет, 1.6L ECOBOOST 160 000 км/ 8 лет, (для всех дизельных ДВС) -150 000 км/6 лет - заменить. LTS 21 567 5 – (Уточнять точную норму времени по модели двигателя! ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Свечи зажигания |  |  |  | 1.0L ECOBOOST 50 000 км/ 2-е тех. обслуживание, 1.6L ECOBOOST 60 000 км/ 3- лет е тех. обслуживание LTS 22 484 1 - Уточнять точную норму времени по модели двигателя!) |  |  |  |  |  |  |
|  | Свечи накала дизельного двигателя |  |  |  | Каждые 100 000 км/каждое 4-е тех. обслуживание – заменить. (LTS 23 777 1 – (Уточнять точную норму времени по модели двигателя!) |  |  |  |  |  |  |
|  | Пыльник двигателя (Металлическая защита двигателя) |  |  |  | Где применимо. Металлическая защита снятие/установка -0,5нч. |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка фар |  |  |  | Каждое 2-е тех. обслуживание. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте - 0,2нч. |  |  |  |  |  |  |
| Вышеуказанная проверка была выполнена в соответствии со стандартами компании Ford обслуживающей вас сервисной бригадой Ford. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии механика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механик________________ |  |  |  | Мастер-приемщик ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сложные условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Короткие поездки на расстояние менее 10 км при отрицательных температурах наружного воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Длительная работа на холостом ходу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Буксировка грузового или жилого прицепа, поездки с багажной полкой крыши или с максимальной нагрузкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Эксплуатация на бездорожье, например, поездки по дорогам без асфальтового покрытия или по пыльным дорогам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |